# ΑΣΚΗΣΗ 2

Προσομοίωση μονοφασικών μετατροπέων  εναλλασσόμενης τάσης σε εναλλασσόμενη   με αντιπαράλληλα θυρίστορ

ΟΜΑΔΑ 04:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΗΓΙΝΟΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Περιεχόμενα

1.	Επεξήγηση του κυκλώματος παλμοδότησης	3

2.	Α) Μετρήσεις και κυματομορφες στο κύκλωμα ισχυως	5

Για ωμικό φορτίο (R=50Ω)	5

Για επαγωγικο φορτίο (L=256.66mH)	11

Για ωμικό-επαγωγικο φορτίο (R=50Ω, L=256.66mH)	20

Β) Ύπαρξη Αέργου Ισχύως	29

## Επεξήγηση του κυκλώματος παλμοδότησης

Το κύκλωμα παλμοδότησης φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 1

Εικόνα 1: Κύκλωμα Παλμοδοτησης στη MATLAB

Ακολουθεί μια σύντομη επέξηγηση του κυκλώματος καθως και οι διαφορες του με το πραγματικο:

- Παρατηρώντας το κύκλωμα διαπιστώνουμε πως αποτελείται απο 2 διατάξεις: την πανω και την κάτω. Αρχίζοντας απο την πάνω διάταξη βλέπουμε πως η τάση του δικτύου συγκρίνεται με το 0, περναει απο μια πυλη NOT και μετα απο ενα MOSFET. Αυτό εξασφαλίζει οτι η συνεχη πηγη ρεύματος των 2e-2 Α δίνει ρεύμα στην RC διάταξη μόνο όταν η τάση του δικτύου βρίσκεται στις θετικές τιμές της και εξασφαλίζει τη μονάδα συχρονισμού του κυκλώματος παλμοδότησης οπου στο πραγματικό κύκλωμα αυτό πραγματοποιείται με τη τάση Usync και το pin 5 του TCA785.

Εικόνα 2: Scope για την πάνω διάταξη

Η δεύτερη κυματομορφή της είκονας 2 μετρήθηκε αφου αποσυνδέσαμε το RC κύκλωμα για να δείξουμε την τάση πάνω σε αυτό.

- Στη συνέχεια περνάμε στην μονάδα ολίσθισης φάσης. Σε αυτο το σημείο το σήμα μας πρώτα περνάει απο έναν ολοκληρωτή το οποίο επιγχάνεται με το προαναφερθέν RC κύκλωμα. Η κλίση της ράμπας και η μέγιστη τιμή της αλλάζουν ανάλογα με την αντίσταση και τη χωριτικότητα του κυκλώματος τα οποία μπορούμε εμείς να ρυθμίσουμε. Η κυματομορφή του ολοκληρωτή μας είναι η τρίτη κυματομορφή της είκονας 2. Στο πραγματικό κύκλωμα ο RC ολοκληρωτής βρίσκεται στα pins 9,10 του TCA785.

- Κατόπιν περνάμε στη κάτω διάταξη οπου για να ολοκληρώσουμε τη μονάδα ολίσθησης φάσης θα πρέπει να συγκρίνουμε το σήμα μας με μία συνεχή τάση τιμής αναλογης με τη γωνία έναυσης που επιθυμούμαι. Στο πραγματικό κύκλωμα αυτο γίνεται με το pin 11 του TCA785 ενω στο δικό μας κύκλωμα συγκρίνουμε το σήμα μας με μια τιμή FA*K ( οπου

FA : firing angle και K : gain = 1/18).

- Η πρόσθεση της γωνίας ένασης με μια σταθερά PW ( PW : Pulse Width ), η συγκριση της με το σήμα απο τον ολοκληρωτή και η συνδεση των 2 σημάτων με μια AND πύλη αποτελεί τη μονάδα διαμόρφωσης παλμού. Η διάταξη αυτη ρυθμίζει τη διάρκεια του παλμου αφου ο παλμος αρχίζει όταν η τιμή της ράμπας φτάσει τη τιμή FA*K και τελιώνει οταν ο παλμός φτάσει τη τιμή FA+PW*K.

- To τελικό σήμα προκύπτει αφου το περάσουμε απο εναν convert για να μετατρέωουμε το Boolean σήμα μας σε Double και έτσι εχουμε το παλμο του θυρίστορ 1 και μετατοπίζοντας κατα 180ο έχουμε το παλμό του θυρίστορ 2.

Εικόνα 3: Scope της κάτω διάταξης

Οι πρώτες 2 κυματομορφές μας δέιχνουν το σήμα που θα προέκυπτε αν δεν είχαμε συνδεσει την μονάδα διαμόρφωσης παλμών για το θυριστορ 1 ( κυματομορφη 1)  και για το θυριστορ 2 ( κυματομορφη 2), ενω οι 2 τελευταίες μας δείχνουν τους τελικούς παλμούς για τα 2 θυριστορ έχοντας επιλέξει την επιθυμιτή διάρκεια των παλμών.

- Τέλος, είναι αρκετα σημαντικό να τονιστεί πως για το κύκλωμα προσομοίωσης που έχουμε δημιουργήσει δεν είναι απαραίτητα η μονάδα ενίσχυσης παλμού και ο μετασχηματισμός του παλμού ενώ για το πραγματικό κύκλωμα είναι.

## Α)	Μετρήσεις και κυματομορφες στο κύκλωμα ισχυως

## Για ωμικό φορτίο (R=50Ω)

Εικόνα 4: Το κύκλωμα ισχύως για ωμικό φορτίο

- Μετρήσεις

| α | Vgrid (RMS) | Vload (RMS) | Igrid RMS | Pinput (W) | Sinput (VA) | Qtotal-input (Var) | Q1-input (Var) | Qhigher-input (Var) | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30ο | 230 | 226.2 | 4.523 | 1037 | 1040 | 78.73 | 77.93 | 0.8042 | 09971 |
| 60ο | 230 | 206.7 | 4.135 | 915.3 | 951 | 258.1 | 242.3 | 15.79 | 0.9625 |
| 90ο | 230 | 164.1 | 3.283 | 644.8 | 755 | 392.8 | 331 | 331 | 0.854 |
| 120ο | 230 | 103.4 | 2.068 | 310.4 | 475.6 | 360.3 | 251.8 | 108.5 | 0.6527 |
| 150ο | 230 | 39.95 | 0.7989 | 69.64 | 183.8 | 170.1 | 80.95 | 89.1 | 0.379 |

- Παλμογραφήματα

1) α = 45ο

Τάση Εισόδου

Τάση Φορτίου

Ρεύμα Φορτίου

Παλμός Έναυσης

Θυριστορ 1

Παλμός Έναυσης

Θυριστορ 2

Εικόνες 5,6,7: Παλμογραφήματα για ωμικό φορτίο για α=45

Εικόνα 8: FFT Τάσης Φορτίου για α=45

Εικόνα 9: FFT Ρεύματος Φορτιου για α=45

2) α = 135ο

Τάση Εισόδου

Τάση Φορτίου

Ρεύμα Φορτίο

Παλμός Έναυσης

Θυρίστορ 1

Παλμός Έναυσης

Θυρίστορ 2

Εικόνες 10,11,12: Παλμογραφήματα για ωμικό φορτίο για α=135

Εικόνα 13: FFT Τάσης Φορτίου για α=135

Εικόνα 14: FFT Ρεύματος Φορτίου για α=135

- Σχολιασμος:

Σε αυτό το σημείο αξιοσημείωτο σχόλιο θα ήταν η ύπαρξη άεργου ισχύως με ωμικό φορτίο αλλα αυτό αναλύεται σε παρακάτω ερώτημα.

## Για επαγωγικο φορτίο (L=256.66mH)

Εικόνα 15: Το κύκλωμα ισχύως για επαγωγικό φορτίο

- Μετρήσεις

| α | Vgrid (RMS) | Vload (RMS) | Igrid RMS | Pinput (W) | Sinput (VA) | Qtotal-input (Var) | Q1-input (Var) | Qhigher-input (Var) | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90ο | 230 | 230 | 2.66 | 0 | 611.7 | 611.7 | 610.8 | 0.8682 | 0 |
| 120ο | 230 | 152.8 | 1.232 | 0 | 283.3 | 283,3 | 269.7 | 13.64 | 0 |
| 150ο | 230 | 65.29 | 0.2809 | 0 | 64.6 | 64.6 | 49.22 | 15.32 | 0 |

- Παλμογραφήματα

- α= 45ο

Τάση Εισόδου

Τάση Φορτίου

Ρεύμα Φορτιού

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 1

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 2

Εικόνες 16,17,18: Παλμογραφήματα για επαγωγικό φορτίο για α=45

Εικόνα 19: FFT Τάσης Φορτίου για α=45

Εικόνα 20: FFT Ρεύματος Φορτίου για α=45

- α = 90ο

Τάση Εισόδου

Ταση Φορτίου

Ρεύμα Φορτίου

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 1

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 2

Εικόνες 21,22,23: Παλμογραφήματα για επαγωγικό φορτίο για α=90

Εικόνα 24: FFT Τάσης Φορτίου για α=90

Εικόνα 25: FFT Ρεύματος Φορτίου για α=90

- Για α=145ο

Τάση Εισόδου

Τάση Φορτίου

Ρεύμα Φορτίου

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 1

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 2

Εικόνες 26,27,28: Παλμογραφήματα για επαγωγικό φορτίο για α=145

Εικόνα 29: FFT Τάσης Φορτίου για α=145

Εικόνα 30: FFT Ρεύματος Φορτίου για α=145

- Σχολιασμος

Σε αυτό το σημείο αξιοσημείωτο σχόλιο είναι πως όπως βλέπουμε απ τα παλμογραφήματα για το επαγωγικό φορτίο η λειτουργία με γωνία εναυσης α λίγοτερο απο 90ο δεν έχει νοήμα αφου για τέτοιες γωνίες έναυσης η λειτουργία του κυκλώματος είναι ίδια με αυτη που θα είχαμε αν δεν χρησιμοποιούσαμε το μετατροπέα.

## Για ωμικό-επαγωγικο φορτίο (R=50Ω, L=256.66mH)

Εικόνα 31: Το κύκλωμα ισχύως για ωμικό-επαγωγικό φορτίο

- Μετρήσεις

| α | Vgrid (RMS) | Vload (RMS) | Igrid RMS | Pinput (W) | Sinput (VA) | Qtotal-input (Var) | Q1-input (Var) | Qhigher-input (Var) | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60ο | 230 | 230 | 2.3 | 264.5 | 529 | 458.1 | 458.1 | 0 | 0.5 |
| 90ο | 230 | 188.6 | 1.595 | 129.6 | 366.9 | 343.3 | 337.1 | 6.211 | 0.3532 |
| 120ο | 230 | 126.4 | 0.8101 | 36.21 | 186.3 | 182.8 | 165.6 | 17.13 | 0.1943 |
| 150ο | 230 | 57.45 | 0.2193 | 3.281 | 50.43 | 50.33 | 36.73 | 13.6 | 0.06506 |

- Παλμογραφήματα

1) α = 15ο

Τάση Εισόδου

Τάση Φορτίου

Ρεύμα Φορτίου

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 1

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 2

Εικόνες 32,33,34: Παλμογραφήματα για ωμικο-επαγωγικό φορτίο για α=15

Εικόνα 35: FFT Τάσης Φορτίου για α=15

Εικόνα 36: FFT Ρεύματος Φορτίου για α=15

2) α = γωνία φορτίο

Αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε τη γωνία του φορτίου απο τον τύπο tanφ=ω*LR. Αρα φ=tan-1ω*LR=tan-15050*255.66*10-3=tan-10.25566=14.36

Τάση Εισόδου

Τάση Φορτίου

Ρεύμα Φορτίου

Παλμός Ένασυης Θυρίστορ 1

Παλμός Ένασυης Θυρίστορ 2

Εικόνες 37,38,39: Παλμογραφήματα για ωμικο-επαγωγικό φορτίο για α=14.36

Εικόνα 40: FFT Τάσης Φορτίου για α=14.36

Εικόνα 41: FFT Ρεύματος Φορτίου για α=14.36

2) α = 120ο

Τάση Εισόδου

Τάση Φορτίου

Ρεύμα Φορτίου

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 1

Παλμός Έναυσης Θυρίστορ 2

Εικόνες 42,43,44: Παλμογραφήματα για ωμικο-επαγωγικό φορτίο για α=120

Εικόνα 45: FFT Τάσης Φορτίου για α=120

Εικόνα 46: FFT Ρεύματος Φορτίου για α=120

- Σχολιασμός

Σε αυτό το σημείο αξιοσημείωτο σχόλιο είναι πως όπως βλέπουμε απ τα παλμογραφήματα για το ωμικο-επαγωγικό φορτίο η λειτουργία με γωνία εναυσης α λίγοτερο απο τη γωνία του φορτίου φ = 14.36ο δεν έχει νοήμα αφου για τέτοιες γωνίες έναυσης η λειτουργία του κυκλώματος είναι ίδια με αυτη που θα είχαμε αν δεν χρησιμοποιούσαμε το μετατροπέα. Το ίδιο ισχυει και για τα παλμογραφήματα με γωνία έναυσης 15ο αφου είναι πάρα πολύ κοντά στη γωνία του φορτίου

## Β) Ύπαρξη Αέργου Ισχύως

Οπώς βλέπουμε απο διάφορα παλμογραφήματα στην είσοδο του καθαρά ωμικού φορτίου υπάρχει άεργος ισχύς. Αυτό συμβαίνει διότι η προσθήκη του μετατροπέα στο κύκλωμα έχει μετατοπίσει τη γωνία του ρεύματος σε σύγκριση με τη γωνία της τάσης.

Για να σχεδιάσουμε τη καμπύλη την οποία εκφράζει τη μεταβολή της RMS τιμής της τάσης του φορτίου συναρτήσει της γωνίας έναυσης χρησιμοποιούμαι τον παρακάτω MATLAB κώδικα:

clear all; clc; close all;

vrms_r = [226.2 206.7 164.1 103.4 39.95];

a_r = [30 60 90 120 150];

vrms_l = [230 152.8 65.29];

a_l = [90 120 150];

vrms_rl = [230 188.6 126.4 57.45];

a_rl = [60 90 120 150];

figure();

subplot(3,1,1);

plot(a_r, vrms_r, "-o");

title("Vrms = f(a) για ωμικο φορτιο");

subplot(3,1,2);

plot(a_l, vrms_l, "-o");

title("Vrms = f(a) για επαγωγικο φορτιο");

subplot(3,1,3);

plot(a_rl, vrms_rl, "-o");

title("Vrms = f(a) για ωμικο-επαγωγικο φορτιο");

Οι ζητούμενες γραφικές παραστάσεις: